- NORMATIVAS VIGENTES

- Portaria nº 28/2019/SUINF/ANTT;

- Resolução nº 09 de 12 de agosto de 2020 (DNIT);

- Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT;

- Resolução nº 2.552/2008;

- Resolução n° 3.346 de 16/12/2009 (altera a Resolução 2.552/2008).

- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Requerimento: Apresentação de ofício solicitando autorização para implantação e/ou regularização da ocupação, contendo:

- Finalidade da ocupação (fibra óptica, gás natural, água, esgoto, etc.)

- Tipo da ocupação (aérea ou subterrânea)

- Nome completo da pessoa física ou jurídica requerente;

- CPF ou CNPJ do requerente;

- Endereço completo do requerente;

- Telefones para contato;

- E-mail para contato.

- Croqui da ocupação: Em formato .excel, devendo conter a linha da faixa de domínio, as pistas da rodovia, localização em KM+M e a projeção da ocupação. Abaixo, segue exemplo:

- Projeto da ocupação: Projeto em planta e perfil, abrangendo toda a faixa de domínio, tendo o norte representado e atendendo as normas técnicas da Resolução nº 09 de 12 de agosto de 2020 (DNIT). Deverá ser apresentado o projeto em formato .dwg georreferenciado em coordenadas SIRGAS 2000 e o projeto em formato .pdf, assinado pelo responsável técnico pelo mesmo. Deverão ser identificados, ainda, os seguintes itens:

- Limite da faixa de domínio, devidamente cotado do seu eixo de referência;

- Limite da área “non aedificandi”, devidamente cotado;

- Localização em KM+M do início e fim da ocupação;

- Legendas.

- Memorial descritivo e justificativo: Deverá conter todas as informações pertinentes da ocupação e da obra a ser executada.

- Projeto de sinalização de obras: Deverá estar de acordo com o projeto de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT, devendo ser escolhido o projeto-tipo que mais se enquadre com a dinâmica da obra a ser executada;

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): A ser apresentada junto com comprovante de pagamento. Deverá ser especifica para a ocupação em faixa de domínio, contendo a localização exata da implantação e no campo “dimensão do trabalho” a extensão da rede que ocupará a faixa de domínio. Sugerimos a apresentação deste item apenas após o projeto aprovado pela concessionária, que informará corretamente os dados a serem inseridos;

- Cronograma de obras: O cronograma não poderá conter data específica, apenas a quantidade de dias, semanas ou meses para execução da obra, devendo prever no mínimo 30 dias para formalização do Contrato de Permissão Especial de Uso e mais 30 dias para a execução das obras;

- Carta prazo: Ofício endereçado a ANTT, conforme modelo no anexo deste documento.

- Plano Básico Ambiental – PBA;

- Licença ambiental: Caso a atividade seja isenta dessa documentação, deverá ser apresentado documento comprovando a sua inexigibilidade.

- Arquivo KMZ (Google Earth): Arquivo digital de extensão .kmz contendo a projeção da ocupação. Esse arquivo deve estar isento de cotas, textos, malha, ou quaisquer outros itens que possam poluir a sua visualização. Abaixo, segue lista de camadas e cores que dever ser seguidas pelo projetista:

- CONCLUSÃO

Os documentos devem ser peticionados no sistema SISDEMANDA, através do link http://sisdemanda.arteris.com.br:9080/login , e em caso de dúvidas, fica à disposição o endereço eletrônico amanda.nunes@arteris.com.br . Salientamos ainda que o descrito neste roteiro se trata de conceitos básicos para implantação de ocupações em faixa de domínio, podendo ser solicitadas complementações que a concessionária julgar pertinentes.

- ANEXOS

- Carta Prazo

À ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Cidade.........de........................de................

Ref.: Prazo de implantação da ocupação transversal - Km .......Pista.......... BR-116/........

Prezados,

Informamos pela   presente que o prazo para implantação da ocupação transversal/longitudinal na rodovia BR-___/__, km____ Pista___, de acordo com os projetos analisados pela Arteris Regional Sul, ora encaminhado para V. Sas., será de ____ dias contados a partir da data da assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU).

Atenciosamente.

___________________

Requerente

- Cheklist básico – Fibra óptica aérea

- Apresenta a solicitação do interessado?

- O projeto está de acordo com a Resolução do DNIT?

- Os documentos apresentados obedecem ao roteiro de apresentação de projetos?

- Apresenta planta baixa contendo demarcação quilométrica de início e fim da ocupação?

- Apresenta planta baixa contendo marcação dos sentidos das pistas (norte e sul)?

- Apresenta planta baixa contendo a delimitação da faixa de domínio com suas devidas cotas?

- Apresenta planta baixa contendo características da obra e seus principais dispositivos?

- Apresenta planta baixa contendo pontos notáveis de acessos, ruas municipais e obras de arte especiais?

- Apresenta detalhamento real do segmento rodoviário objeto da ocupação (pista norte, pista sul, marginais, canteiros, etc.)?

- Apresenta perfil em todos os trechos da ocupação, constando a altura mínima da linha livre do solo de 7,00 metros?

- Apresenta cronograma físico da obra, contendo 30 dias para formalização de CPEU e mais 30 dias (mínimo) para execução da obra?

- Apresenta a carta prazo?

- Apresenta projeto DWG georreferenciado no Sistema SIRGAS 2000?

- Apresenta projeto de sinalização de obras?

- Apresenta ART com comprovante de pagamento?

- Apresenta o croqui da ocupação em formato .excel?

- Apresenta o arquivo KMZ da ocupação?

- Apresenta Plano Básico Ambiental e licença ambiental ou comprovação de sua inexigibilidade?

- Apresenta memorial descritivo e justificativo com as características gerais da obra?

- Para postes já existentes, foi apresentada autorização do órgão competente para a utilização dos mesmos?

- Para implantação de novos postes, apresenta levantamento cadastral de outras redes existentes na faixa de domínio ou documento comprovando sua inexistência?

- Para implantação de novos postes, apresenta perfil da ocupação, com detalhes gerais da fundação dos postes, indicando também sua implantação em relação a faixa de domínio e suas possíveis interferências (água, gás, fibra óptica)?

- Para implantação de novos postes, apresenta detalhamento de distâncias dos postes em relação ao bordo da pista, com distância mínima de 10 metros da mesma? Não atendendo a distância mínima, apresenta dispositivos se segurança, respeitando a Norma NBR 15486-2016?

- Cheklist básico – Fibra óptica subterrânea

- Apresenta a solicitação do interessado?

- O projeto está de acordo com a Resolução do DNIT?

- Os documentos apresentados obedecem ao roteiro de apresentação de projetos?

- Apresenta planta baixa contendo demarcação quilométrica de início e fim da ocupação?

- Apresenta planta baixa contendo marcação dos sentidos das pistas (norte e sul)?

- Apresenta planta baixa contendo a delimitação da faixa de domínio com suas devidas cotas?

- Apresenta planta baixa contendo características da obra e seus principais dispositivos?

- Apresenta planta baixa contendo pontos notáveis de acessos, ruas municipais e obras de arte especiais?

- Apresenta detalhamento real do segmento rodoviário objeto da ocupação (pista norte, pista sul, marginais, canteiros, etc.)?

- Será realizado método não destrutivo do pavimento?

- A profundidade mínima da tubulação corresponde a 0,60 metros?

- Apresenta levantamento cadastral de outras redes existentes na faixa de domínio ou documento comprovando sua inexistência?

- Apresenta o perfil da ocupação, com indicação da implantação em relação a faixa de domínio e suas interferências (água, fibra óptica, gás, etc)

- Apresenta cronograma físico da obra, contendo 30 dias para formalização de CPEU e mais 30 dias (mínimo) para execução da obra?

- Apresenta a carta prazo?

- Apresenta projeto DWG georreferenciado no Sistema SIRGAS 2000?

- Apresenta projeto de sinalização de obras?

- Apresenta ART com comprovante de pagamento?

- Apresenta o croqui da ocupação em formato .excel?

- Apresenta o arquivo KMZ da ocupação?

- Apresenta Plano Básico Ambiental e licença ambiental ou comprovação de sua inexigibilidade?

- Apresenta memorial descritivo e justificativo com as características gerais da obra?

- Checklist básico Energia Elétrica

- Apresenta a solicitação do interessado?

- O projeto está de acordo com a Resolução do DNIT?

- Os documentos apresentados obedecem ao roteiro de apresentação de projetos?

- Apresenta planta baixa contendo demarcação quilométrica de início e fim da ocupação?

- Apresenta planta baixa contendo marcação dos sentidos das pistas (norte e sul)?

- Apresenta planta baixa contendo a delimitação da faixa de domínio com suas devidas cotas?

- Apresenta planta baixa contendo características da obra e seus principais dispositivos?

- Apresenta planta baixa contendo pontos notáveis de acessos, ruas municipais e obras de arte especiais?

- Apresenta detalhamento real do segmento rodoviário objeto da ocupação (pista norte, pista sul, marginais, canteiros, etc.)?

- Apresenta perfil indicando a altura das linhas em relação ao solo e a flecha nas condições mais desfavoráveis?

- Para linhas de até 50.000  volts de tensão e vãos de até 100 metros, respeita a altura mínima de 7,00 metros?

- Para linhas maiores de 50.000 volts de tensão e vãos maiores que 100  metros, respeita a altura mínima de 7,00 metros acrescida de 12,5 mm para cada aumento de 1.000 volts de tensão e 100 mm para cada aumento de 10 metros de vão?

- Apresenta a tensão nominal?

- Apresenta a seção do fio ou seu número?

- Apresenta o material empregado?

- Apresenta as cargas de ruptura do fio?

- Apresenta tensão mecânica no lance de travessia?

- Apresenta características elétricas da corrente?

- Apresenta cronograma físico da obra, contendo 30 dias para formalização de CPEU e mais 30 dias (mínimo) para execução da obra?

- Apresenta a carta prazo?

- Apresenta projeto DWG georreferenciado no Sistema SIRGAS 2000?

- Apresenta projeto de sinalização de obras?

- Apresenta ART com comprovante de pagamento?

- Apresenta o croqui da ocupação em formato .excel?

- Apresenta o arquivo KMZ da ocupação?

- Apresenta Plano Básico Ambiental e licença ambiental ou comprovação de sua inexigibilidade?

- Apresenta memorial descritivo e justificativo com as características gerais da obra?

- Para implantação de novos postes, apresenta levantamento cadastral de outras redes existentes na faixa de domínio ou documento comprovando sua inexistência?

- Para implantação de novos postes, apresenta perfil da ocupação, com detalhes gerais da fundação dos postes, indicando também sua implantação em relação a faixa de domínio e suas possíveis interferências (água, gás, fibra óptica)?

- Para implantação de novos postes, apresenta detalhamento de distâncias dos postes em relação ao bordo da pista, com distância mínima de 10 metros da mesma? Não atendendo a distância mínima, apresenta dispositivos se segurança, respeitando a Norma NBR 15486-2016?

- Checklist básico Água e Esgoto

- Apresenta a solicitação do interessado?

- O projeto está de acordo com a Resolução do DNIT?

- Os documentos apresentados obedecem ao roteiro de apresentação de projetos?

- Apresenta planta baixa contendo demarcação quilométrica de início e fim da ocupação?

- Apresenta marcação dos sentidos das pistas (norte e sul)?

- Apresenta planta baixa contendo a delimitação da faixa de domínio com suas devidas cotas?

- Apresenta planta baixa contendo características da obra e seus principais dispositivos?

- Apresenta planta baixa contendo pontos notáveis de acessos, ruas municipais e obras de arte especiais?

- Apresenta detalhamento do segmento rodoviário objeto da ocupação (pista norte, pista sul, marginais, canteiros, etc.)?

- Apresenta levantamento cadastral de outras redes existentes na faixa de domínio ou documento comprovando sua inexistência?

- Será realizado método não destrutivo do pavimento?

- Apresenta o diâmetro da tubulação?

- Apresenta o relatório de sondagem do solo?

- É necessária alguma condição específica devido a relação entre o diâmetro do tubo e a condição do solo?

- Apresenta o perfil da ocupação, com indicação da implantação em relação a faixa de domínio e suas interferências (água, fibra óptica, etc)?

- A profundidade mínima da tubulação corresponde a 1,5 metros?

- Os dutos são providos de registro de gaveta em ambos os lados?

- Apresenta memorial descritivo e justificativo com as características gerais da obra?

- Apresenta cronograma físico da obra, contendo 30 dias para formalização de CPEU e mais 30 dias (mínimo) para execução da obra?

- Apresenta carta prazo?

- Apresenta projeto DWG georreferenciado no Sistema SIRGAS 2000?

- Apresenta projeto de sinalização de obras, de acordo com o Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT?

- Apresenta ART com comprovante de pagamento?

- Apresenta o croqui da ocupação em formato .excel?

- Apresenta o arquivo KMZ da ocupação?

- Apresenta Plano Básico Ambiental e licença ambiental ou comprovação de sua inexigibilidade?

- Checklist básico gás natural

- Apresenta a solicitação do interessado?

- O projeto está de acordo com a Resolução do DNIT?

- Os documentos apresentados obedecem ao roteiro de apresentação de projetos?

- Apresenta planta baixa contendo demarcação quilométrica de início e fim da ocupação?

- Apresenta marcação dos sentidos das pistas (norte e sul)?

- Apresenta planta baixa contendo a delimitação da faixa de domínio com suas devidas cotas?

- Apresenta planta baixa contendo características da obra e seus principais dispositivos?

- Apresenta planta baixa contendo pontos notáveis de acessos, ruas municipais e obras de arte especiais?

- Apresenta detalhamento do segmento rodoviário objeto da ocupação (pista norte, pista sul, marginais, canteiros, etc.)?

- Apresenta levantamento cadastral de outras redes existentes na faixa de domínio ou documento comprovando sua inexistência?

- Apresenta o perfil da ocupação, com indicação da implantação em relação a faixa de domínio e suas interferências (água, fibra óptica, etc)?

- A profundidade mínima da tubulação corresponde a 1,2 metros?

- Os dutos são providos de registro de gaveta em ambos os lados?

- Apresenta memorial descritivo e justificativo com as características gerais da obra?

- Será realizado método não destrutivo do pavimento?

- Apresenta cronograma físico da obra, contendo 30 dias para formalização de CPEU e mais 30 dias (mínimo) para execução da obra?

- Apresenta projeto DWG georreferenciado no Sistema SIRGAS 2000?

- Apresenta projeto de sinalização de obras, de acordo com o Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT?

- Apresenta ART com comprovante de pagamento?

- Apresenta o croqui da ocupação em formato .excel?

- Apresenta o arquivo KMZ da ocupação?

- Apresenta Plano Básico Ambiental e licença ambiental ou comprovação de sua inexigibilidade?